Návod k montáži a obsluhe

krbových kachlí

Výrobca: 	  	FPI Fireplace Products International Ltd.

6988 Ventrure Street

Delta, BC Canada V4G 1H4

Typ spotrebiča:	dvojplášťové krbové kachle na pevné palivo s airwash systémom

Účel použitia:	vhodné na lokálne vykurovanie obytných objektov, chát a chalúp

Druh paliva:	drevo, popr.drevené brikety lisované z pilín alebo z kôry

Tepelný výkon:

| Model | F180 |
| --- | --- |
| Nominálny výkon / rozsah v kW | 3-11kW |

Záručné opravovne:	výhradný dovozca, distribútor a servis pre ČR a SR

DRAGON JH s.r.o., Jarošovská 840, Jindřichův Hradec, CZ-377 01

Údaje o bezpečnostných opatreniach z hľadiska požiarnej ochrany

podľa ČSN 06 1008:97

Pri inštalácii a používaní spotrebiča musia byť dodržané nasledujúce pokyny podľa ČSN 06 1008 čl. 12.2.

- Spotrebič obsluhujte podľa pokynov v návode na obsluhu.

- Obsluhu spotrebiča musia vykonávať iba dospelé osoby.

- Spotrebič musí byť používaný v obyčajnom prostredí podľa ČSN 33 2000-3 pri zmene tohto prostredia, kedy by mohlo vzniknúť prechodné nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu (napr. pri lepení linolea, PVC, pri práci s náterovými hmotami a pod.) musí byť spotrebič včas pred vznikom nebezpečenstva vyradený z prevádzky.

- Pripojenie spotrebiča ku komínovému prieduchu musí byť prevedené podľa ČSN 73 4201.Každoročne je nutná revízia spalinovej cesty odbornou firmou.

- Spotrebič je nutné umiestniť tak, aby stál pevne na nehorľavom a stabilnom podklade, presahujúci pôdorys spotrebiča najmenej o 500 mm po stranách a vzadu, 800 mm vpredu.

- Spotrebič vyžaduje občasnú obsluhu a dozor.

- Spotrebič je zakázané akokoľvek preťažovať.

- Pri odstraňovaní popola obzvlášť horúceho dbajte na zvýšenú opatrnosť.

- Na spotrebič a do vzdialenosti menšej ako bezpečná vzdialenosť od neho nesmú byť kladené predmety z horľavých hmôt.

- Informácie o stupni horľavosti niektorých stavebných hmôt.

Akékoľvek úpravy spotrebiča sú neprípustné

Stupeň horľavosti stavebných			Stavebné hmoty zaradené do

hmôt a výrobkov:					stupňa horľavosti:

A ............ nehorľavé			 	žula, pieskovec, betóny, ťažké pórovité tehly, keramické

obkladačky, špeciálne omietky

B ............ neľahko horľavé                     	akumín, heraklit, lihnos, itavér

C1 .......... ťažko horľavé                           	drevo listnaté, preglejka, sirkolit, tvrdený papier, umakart

C2 .......... stredne horľavé		drevotrieskové dosky, solodur,korkové dosky,guma,podlahoviny

C3 .......... ľahko horľavé		          	drevovláknité dosky, polystyrén, polyuretán, PVC ľahčený

Ďakujeme Vám za nákup Regency Fireplace Product

Váš nový spotrebič bol vyrobený v maximálnej kvalite a prešiel prísnymi skúškami bezpečnosti a kvality, aby zaistil veľa rokov bezproblémovej prevádzky. Výrobca REGENCY neustále vyvíja a inovuje vlastnosti svojich výrobkov, preto sa k Vám dostáva táto moderná rada menších krbových kachlí. Tento typ kachlí a krbových vložiek spĺňa vysoké nároky užívateľova zvyšuje efektívnosť horenia. Napriek tomu Vás prosíme, aby ste sa dôkladne zoznámili s týmto návodom na montáž a obsluhu. Je tu podrobný popis vlastností Vašich kachlí Regency a tipy na údržbu a prevádzku, ktoré Vášmu spotrebiču pomôžu dosiahnuť optimálnu výkonnosť.

Rozmery krbových kachlí

Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou a použitím tohto zariadenia si pozorne preštudujte všetky inštrukcie.

Pri inštalácii je nutné dodržať všetky miestne predpisy vrátane predpisov, ktoré sa týkajú národných a európskych noriem najmä ČSN 734201, ČSN 061008

Doporučujeme nainštalovanie dymových detektorov. Ak tieto detektory boli inštalované už skôr, možno zistíte, že pracujú častejšie. To môže byť v dôsledku vypaľovania farby krbových kachlí alebo dymu z náhodne neuzavretých krbových dvierok.  Neodpájajte detektory. Ak je to nutné, priemiestnite ich ďalej od krbu, aby sa tak znížila ich citlivosť.

Pred každou sezónou doporučujeme pravidelnú údržbu zodpovedným technikom.

Komíny a dymovody, do ktorých sú pripojené spotrebiče na pevné palivo je nutné vymetať podľa miestnych predpisov. 1 x ročne revízia spalinovej cesty odbornou firmou.

Bežnou prevádzkou, najmä však vlhkým palivom dochádzy k usadzovaniu sadzí a dechtu v komíne. Pri zanedbaní pravidelnej kontroly a čistenia komína sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku požiaru v komíne. V tomto prípade postupujte nasledovne:

- V žiadnom prípade nehaste vodou

- Zavrite všetky prívody vzduchu na horenie, pokiaľ je to možné, priklopte komín

- Zavolajte hasičov

- Kontaktujte kominársku službu k posúdeniu stavu komína po požiari

- Kontaktujte výhradného dovozcu

BEZPEČNOSTNÁ POZNÁMKA: Ak nie sú tieto kachle poriadne nainštalované, môžu spôsobiť požiar domu. Z dôvodu bezpečnosti postupujte podľa instalačných pokynov. Poprípade kontaktujte kompetentný servis alebo  odborníka.

PRED INŠTALÁCIOU A POUŽÍVANÍM ZARIADENIA SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE INŠTRUKCIE. ICH ZANEDBANIE MÔŽE VIESŤ K TRVALÝM ŠKODÁM, PORANENIU ALEBO SMRTI.

DOMÁCA INŠTALÁCIA

1) Prosím, prečítajte si celú túto príručku pred inštaláciou a použitím týchto kachlí. Nedodržanie pokynov môže viesť k poškodeniu majetku, úrazu alebo dokonca smrti. Miestne zákony a predpisy môžu zmeniť niektoré položky v návode, preto sa informujte u odbornej firmy.

2) Vyberte miesto na kachle, zabezpečte stanovené minimálne vzdialenosti a umiestnite kachle na toto miesto.

3) Spotrebič môže byť inštalovaný iba na podlahách s dostatočnou nosnosťou.

4) Kachle sa musia umiestniť tak, aby bol zaistený primeraný prístup na čistenie spotrebiča, dymovodu a kachlí.

5) Ak chcete zaistiť zvislosť, zaveste olovnicu na strop tak, aby smerovala presne do stredu dymovodu a miesto kde je olovnice zavesená, označte ako stred komína.

6) Ak instalujete priame oddymenie krbových kachlí, skontrolujte konštrukciu stropu, či je možné do neho rezať. A znovu sa uistite o predpísaných vzdialenostiach.

7) Nainštalujte komín presne podľa pokynov výrobcu. Výkon Vašich kachlí do značnej časti závisí na návrhu a prevedení komína. Krátky komín môže spôsobiť problémy pri zapaľovaní, špinavom skle, zadymovaniu pri otvorených dvierkach a dokonca aj znížený tepelný výkon. Príliš dlhý komín môže mať za následok tvorbu prebytočného tepla. Pri znižovaní prebytočného tepla je užitočná klapka dymovodu.

Do spalinovej cesty, ktorá nemá potrebné parametre pre pripájaný spotrebič, sa nesmie spotrebič napojiť a nesmie byť uvedený do prevádzky.

UPOZORNENIE: Komín by mal mať rovnaký alebo väčší priemer ako výstup na kachliach (150 mm). Komín musí byť označený ako vhodný pre tuhé palivá.

8) NEPRIPÁJAJTE TIETO KACHLE NA KOMÍN SLÚŽIACI INÝM ZARIADENIAM.

### BEZPEČNÉ VZDIALENOSTI OD HORĽAVÝCH HMÔT

### Minimálne požadované vzdialenosti krbových kachlí od okolitých horľavých materiálov.

Minimálna výška stropu 2108 mm, táto vzdialenosť je taktiež nutná pre vzduchový priestor medzi spotrebičom a stropom

Horľavá podlaha musí byť chránená nehorľavým materiálom (ako dlaždice, betónová doska, sklo alebo podľa miestnych predpisov)!!!

Montážne predpisy

Odstránenie obalu

1) Opatrne odstráňte pásky a drevené víko a kartón na kachliach

2) Klľúčom odskrutkujte skrutky, ktorými je teleso kachlí prichytené ku spodnej palete (niektoré kachle nie sú priskrutkované)

3) Kachle dajte opatrne dole z palety (doporučujeme manipuláciu min. 2 osôb)

Komín a dymovod

Pripájajte k certifikovanému komínu alebo ku komínu, vhodnému na spaľovanie pevných palív (vyvložkovaný tehlový alebo prefabrikovaný či oceľový trojplášť), ktorý je vyvložkovaný a v dobrom stave a spĺňa miestne stavebné predpisy (klasifikácia podľa ČSN EN 1443:2004/4.1-4.9) a má revíziu od odbornej firmy

. Vývod komína musí byť vo výške 1 m nad strechou a 0,65 m nad najvyšším bodom do trojmetrovej výšky nad strechou. Inštalácia musí byť prevedená v súlade so všetkými požiarnymi predpismi. Nepripájajte toto zariadenie do dymovodu, slúžiacemu inému spotrebiču. Minimálna výška systému je 4,6 m od vstupu dymovodu do komínového prieduchu. Krbové kachle musia byť pripojené iba na samostatný komín!

Jednoplášťová spojovacia rúra

Dymovod musí byť:

- čo najkratší a najrovnejší, používajte rúru o priemere 152 mm, z čierneho plechu, hr.2,5mm čistú a v bezchybnom stave

- inštalovaný širšou stranou rúry dovnútra do objímky. Tým stečie všetok kvapalný kreosot alebo kondenzát naspäť do kachlí.

- dymovod nesmie prechádzať atikou, strešným priestorom, šatňou alebo iným uzavretým priestorom, podlahou alebo stropom. Kde je potrebné, aby dymovod prechádzal stenou alebo prekladom z horľavého materiálu, musí inštalácia zodpovedať normám pre inštaláciu spotrebičov na spaľovanie pevných palív a ich príslušenstva.

- Pre správnu prevádzku telesa je potrebné, aby komínový ťah mal optimálne  9-15 Pa (maximálne 22 Pa). K optimálnym parametrom Vám môže pomôcť prípadne i komínový regulátor. Pri vysokom ťahu doporučujeme do dymovodu štandardne montovať komínovú klapku, ktorú doladíte reguláciou samotného telesa. Pri nízkom ťahu inštalovať komínovú odsávaciu hlavicu, prípadne zvýšiť dĺžku komínového telesa – poraďte sa s odbornou kominárskou firmou.

Postup

1. Pri pripájaní komína a dvojplášťovej spojovacej rúry ku kachliam inštalujte všetky komponenty podľa požiadaviek výrobcu komína na inštaláciu. Je možné, že predpisy budú vyžadovať prívod spaľovacieho vzduchu zvonka, zistite podľa miestnych stavebných predpisov.

2. Inštaláciu dymovodu začnite zasunutím širšej strany rúry cez objímku kachlí.

3. Namontujte zostávajúce časti rúry jednu na druhú, až dosiahnete konečnú dĺžku dymovodu a spojte ich navzájom.

Pri zapájaní dymovín do telesa je potrebné začať so zvislou rúrou v minimálnej dĺžke 0,5 metra a až potom prvé koleno, inak hrozí prehrievanie hornej časti telesa s možným trvalým poškodením či prasknutím plášťa.

Chránič podlahy

Kachle je možné inštalovať na horľavú podlahu iba pri použití nehorľavej ochrany, odolnej pred žeravým popolom. Táto ochrana musí siahať do nasledujúcich vzdialeností od kachlí. V slovenskej republike: 800 mm na prednej strane a 500 mm na ostatných stranách od prikladajúcich dvierok po oboch stranách. Táto ochrana je rovnako vyžadovaná pod dymovodom a 500 mm od neho na každej strane.

Montáž šamotových tehál do ohniska

Šamotové žiaruvzdorné tehly sú súčasťou dodávky a sú dôležité pre životnosť kachlí a k dosiahnutiu dhšieho času horenia. Skontrolujte prosím, správnu pozíciu v kachliach, a či neprišlo k ich poškodeniu počas prepravy. Niektoré typy ohnísk majú miesto tehličiek liatinové bočnice a oceľový deflektor.

Zadné a bočné žiaruvzdorné steny sú v kachliach už umiestnené a zabezpečené kartónom, aby neprišlo k ich poškodeniu, prípadne vypadnutiu. Kartón opatrne vyberte a na hornú časť vložte upevňovaciu kovovú lištu (tvar U) tak, aby nedochádzalo pri prevádzke k posúvaniu tehličiek. V prípade, že v ohnisku nie sú položené horné tehličky (zabalené zvlášť v ohnisku), umiestnite ich do hornej častí tak, aby ste najskôr zasunuli tehličku šikmo a vyššie než sú umiestnené zaišťovacie lišty v hornej a zadnej časti ohniska a potom opatrne na ne tehličku položte (viď obrázok)

Rukoväť na ovládanie primárneho vzduchu

Rukoväť sa používa k otváraniu a uzatváraniu primárneho vzduchu a vzduchu na oplach skla (air wash). Toto ovládanie je umiestnené z boku, v hornej pohľadovej pravej časti kachlí. Pri zakurovaní (alebo pri prikladaní daľšieho kuriva) musí byť vždy tiahlo plne vytiahnujté doprava. Po rozhorení začnite pomaly posúvať ovládanie doľava – uzatváranie prívodu vzduchu).

Upozornenie: regulácia a rýchlosť otvárania/uzatvárania je nutné si vyskúšať pri prevádzke a nájsť optimálnu polohu na vykurovanie Vášho obydlia. Ťahové podmienky sú veľmi závislé na komínovom telese, samotnom pripojení, ale i na Vašich individuálnych predstavách o vnútornej teplote.

zavretý primárny vzduch                                      otvorený primárny vzduch

Poznámka: V hornej časti kachlí je neuztvárateľný otvor (prísun sekundárneho vzduchu), ktorým prechádza permanentne vzduch určený k horeniu. Tento prívod je nevyhnutný k tomu, aby ohnisko temperovalo neustále, aj keď sa uzavre primárny prívod vzduchu.

Otváranie kachlí:

Kachle majú kľučku na otváranie dverí umiestnené vpravo, pánty vľavo. Vždy dôkladne pri prevádzke skontrolujte, či sú dvierka uzavreté, NIKDY nekúrte s otvorenými dvierkami!!

Popol:

Kachle sú bezroštové, doporučuje sa ponechávať na dne menšie množstvo popola (vyššia izolačná vrstva), keď sa Vám zdá, že je už vo vnútri väčšia vrstva, nechajte kachle vychladnúť, popol lopatkou vyberte, uzavrite do bezpečnej kovovej nádoby a bezpečne vychladnutý popol zlikvidujte tak, aby neprišlo k možnému požiaru.

## Kreosot

Ako sa tvorí a kedy sa odstraňuje

Pri pomalom spaľovaní dreva sa tvorí decht a rôzne organické výpary, ktoré sa miešajú s vylučovanou vlhkosťou za vzniku kreosotu. Kreosotové pary sa zrážajú v relatívne chladnom dymovode, kedy je oheň mierny. Dôsledkom toho je zhromažďovanie zvyškov kreosotu vo vnútri rúry. Pri vznietení horí kreosot mimoriadne silným plameňom. Komín by mal podliehať pravidelnej kontrole v priebehu vykurovacej sezóny, či sa netvorí kreosot. Ak sa kreosot vytvoril vo vrstve 3 mm a viac, mal by sa odstrániť, aby sa znížilo riziko vzniku ohňa v komíne.

1. Najhustejší dym vzniká v prípade priloženia veľkého množstva dreva na vrstvu žeravých uhlíkov a uzavretia prieduchov. Spaľovaním dreva vzniká dym, ale bez dostatku vzduchu nemôže zhorieť. Pre dokonalé spaľovanie bez dymu sú potrebné malé dávky paliva, dve až tri polená alebo 1/4 až 1/2 dávky paliva za určitý časový interval a otvorenie prieduchov naplno, najmä počas prvých 10 až 30 minút po každom priložení, kedy prebieha väčšina reakcií, pri ktorých vzniká dym. Asi po 20-30 minútach prívod opäť uviesť do  optimálnej polohy, oheň začne horieť bez nadmernej tvorby dymu. Drevené uhlíky vytvárajú veľmi málo dymu, z ktorého vzniká kreosot.

2. Čím chladnejší je povrch, po ktorom prechádza dym z horiaceho dreva, tým viac kreosotu sa zráža. Nevyzreté či vlhké drevo významne prispieva k vzniku kreosotu tým, ako nadmerná vlhkosť, ktorá sa odparuje, chladí oheň, ktorý horšie spaľuje dechty a plyny, a tým vytvára hustý dym a zlé spaľovanie. Tento vlhkosťou sťažený dym chladí komín, a celý problém sa komplikuje ešte viac tým, že dym má optimálne miesto na kondenzáciu. Stručne povedané, určitému množstvu kreosotu sa nevyhneme. Riešením je pravidelná kontrola a čistenie. Jeho tvorbu je možné obmedziť používaním suchého vyzretého dreva a dostatku spaľovacieho vzduchu pri zakurovaní, prikladaní a správnou reguláciou pri samotnom horení.

OBSLUHA

Používanie prístroja môžete zahájiť iba vtedy, keď je správne nainštalované a je zaistená bezpečnosť. Pred prvým použitím je dôležité, aby ste pochopili prevádzku vášho prístroja.

Krbové kachle alebo krbová vložka nesmú byť pripojené ku společnému komínu.

Priemerná teplota spalín priamo za hrdlom pre odvod spalin pri podmienkach menovitého výkonu dosahuje max 350°C.

Ako pochopiť a prevádzkovať Vaše kachle REGENCY

Výrobná rada kachlí značky Regency je vrcholom mnohých rokov výskumu a vývoja. Svojou účinnosťou, čistým spaľovaním a uživateľskou pohodlnosťou Vám tieto kachle poskytnú veľa rokov skvelých služieb. Prevádzkovateľ, znalý problematiky, je však stále tým najvýznamnejším faktorom pre maximálny výkon a súčasťou toho všetkého je pochopenie základnych konštrukčných funkcií.

Tento systém má zásadné konštrukčné vlastnosti:

1. Pridávanie druhotného vzduchu do ohňa:

Vďaka neuzatvárateľnému prívodu vzduchu priamo nad oheň v komore krbových kachlí nemôže prísť k vyhasnutiu a tým k možnému úniku toxických plynov do miestnosti.

2. Vysoká hmotnosť a tepelná izolácia:

vysoká hmotnosť (váha) sa chová ako zásobáreň tepla a tepelná izolácia udržiava spaľovaciu komoru horúcu. Počas fázy spaľovania prebieha aktívne horenie. Počas tejto fázy sa teplo uchováva v hmote kachlí a je neskôr pozvoľna a rovnomerne uvoľňované. Ako drevo uhoľnatie, aktívne horenie klesá. Táto fáza čistého uhoľnatého spaľovania trvá značnú dobu, a ak sa vrstva uhlíkov výrazne nezmenší, nemalo by sa prikladať.

Ak budete tieto informácie ignorovať, môže prísť k poškodeniu prístroja a prepadnutiu záruky!

UPOZORNENIE: Niektoré vonkajšie časti spotrebiča sú pri prevádzke horúce. Počas obsluhy používajte rukavice.

Výber dreva

Tieto kachle sú navrhnuté na spaľovanie prírodneho dreva (Je možné používať iba vhodné a doporučené palivá, čo je drevo prípadne drevené brikety). V porovnaní s mäkkým, zeleným alebo čerstvo narezaným tvrdým drevom dosiahnete vyššiu účinnosť a nižšie emisie spalovaním suchého odležaného tvrdého dreva.

Drevo by malo byť riadne vyschnuté a odležané (najmenej po šiestich mesiacoch a viac).  Vlhké alebo nevyschnuté drevo spôsobuje nadbytočný dym a produkciu veľkého množstva kreosotu. Vlhké drevo taktiež produkuje menej tepla.

NESPAĽUJTE:

- drevo z pobrežia slaných vôd

- vlhké alebo zelené drevo

- odpadky / plasty

- nevyschnuté drevo

- uhlie / drevené uhlie

- rozpúšťadlá

* Tieto materiály obsahujú chloridy, ktoré výrazne ničia kovový povrch zariadenia a nevzťahuje sa na také škody záruka.

Nepáľte nič iného ako drevo. Ostatné palivá, napr. drevené uhlie, môžu produkovať väčšie množstvo oxidu uhoľnatého – bez chuti a zápachu, ktorý môže zapríčiniť smrť. Za žiadnych okolností sa nepokúšajte na zariadení grilovať.

Ako vyskúšať Vaše drevo

Položte väčší kus dreva do kachlí do lôžka z rozžeravených uhlíkov. Ak je suché, začne horieť na viac než jednej strane do jednej minúty. Ak je vlhké, drevo sčerná a začne horieť do troch minút. Ak začne oheň syčať, prskať a drevo černať bez zapálenia, drevo je príliš mokré a nie je vhodné ho páliť.

Používajte teda naozaj suché drevo s vlhkosťou do 20%!!!

Vaše kachle REGENCY sú navrhnuté na niekoľko rokov bezproblémovej prevádzky. Prehrievaním kachlí sa životnosť produktu skracuje.

Zapaľovanie ohňa

UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte chemikálie alebo iné prchavé kvapaliny k podpaľovaniu. Nepáľte odpadky, alebo horľavé kvapaliny ako sú benzín, nafta alebo motorový olej. Dôrazne doporučujeme inštaláciu detektorov dymu.

- Nastavte prívod vzduchu na najviac (doprava) a otvorte dvierka.

- Umiestnite pokrčené noviny do stredu kachlí a krížom na ne poukladajte niekoľko kúskov triesok. Navrch potom pridajte niekoľko menších kúskov suchého dreva, prípadne na väčšie polienka na dne ohniska položte Podpal (zlisované hobliny s voskom) alebo Pe-Po, na neho ďalšie menšie vyschnuté polienka

- Zapáľte a zavrite dvierka.

- Keď sa oheň rozhorí, chvíľku počkajte a potom otvorte dvierka a pridajte niekoľko menších polienok. Zavrite dvierka.

- Akonáhle sa vytvorí dostatočné množstvo žeravého a drevo zhorí, začnite s bežnou obsluhou kachlí.

Pri prvom zapálení VŽDY kúrte MIERNE a POMALY!!!

UPOZORNENIE: Aby ste dosiahli čo najlepšieho výsledku farby Vášho spotrebiča, musíte farbu tzv. vypáliť.  Pri prvých 2 – 3 zakúreniach je dôležité zaistiť dôkladné odvetranie miestnosti. Dym a výpary spôsobené procesom vytvrdzovania laku Vášho spotrebiča môžu spôsobiť u citlivých jedincov nevoľnosť.

Prevádzkové typy

- 1. Vždy používajte suché, vyzreté palivové drevo do dĺžky 40 cm. Prikladajte ho pozdĺžne, ako zmes väčších a menších kúskov, na vrstvu žeravého popola aspoň 2,5 cm vysokou.

- 2. Používajte pri prevádzke nastavenie na stredné až vysoké hodnoty počas 1 hodiny od zapálenia ohňa (pri vychladnutých kachliach). Po začiatočnej žeravej fáze priložte a ponechajte nastavenie prívodu vzduchu na stredných hodnotách asi 5 – 10 minút a potom nastavte prívod vzduchu na potrebnú hodnotu.

Bežná obsluha

- Nastavte prívod vzduchu na požadovanú hodnotu. Ak sa dym tiahne dole za sklom (efekt vodopádu), znamená to, že ste privreli prívod vzduchu príliš skoro alebo používate príliš nízke nastavenie. Vzhľadom k tomu, že sa líšia potreby vykurovania každej domácnosti (podľa izolácie, okien, klímy atď.), správne nastavenie môže byť určené iba tým, že vyskúšate rôzne možnosti, aby ste pri búducom kúrení vedeli. Ovládanie vzduchu môžete nechať napríklad v polovici polohy.

- Pred prikladaním otvorte prívod vzduchu naplno (posunutím smerom doprava) a počkajte, až sa uhlíky rozjasnia. Pomaly otvorte dvierka, tým predídete zadymeniu do miestnosti.

- Používať môžete drevo rôzneho tvaru, priemeru a dĺžky (doporučujeme 40 cm). Priložte a pokúste sa polená ukladať tak, aby medzi nimi mohol prúdiť vzduch. Vždy používajte drevo suché.

- Nikdy neplňte kachle palivom príliš do výšky alebo iným spôsobom, ktorý by moho spôsobiť vypadnutie horiacich častí pri otvorení dvierok.

- Na dlhotrvajúce horení alebo na horenie cez noc je lepšie nenaštiepané drevo. Kým nastavíte nočné horenie v kachliach (s nízkym prívodom vzduchu), nezabudnite nechať oheň najprv poriadne rozhorieť s naplno otvoreným prívodom vzduchu.

- Pr.: Nastavením prívodu vzduchu si regulujete pomer výkonu a doby horenia. Ak chcete najvyšší výkon a krátku dobu horenia je potrebné nechať otvorenú klapku na maximálnu hodnotu tzn. 1 (ovládanie vzduchu vľavo). V tej chvíli spotrebič horí krátko, palivo sa rýchlo spotrebuje, ale máte dosiahnutý maximálny výkon a rýchle dosiahnutie prevádzkovej teploty.  Naopak nižší výkon a dlhšiu dobu horenia potrebuje dosiahnutie správnej prevádzkovej teploty spotrebiča a potom uzavrite prívod primárneho vzduchu (ovládanie vzduchu vpravo). V prípade nočnej prevádzky doporučujeme namiešať tvrdé drevo s briketami a po naložení do ohniska po cca 5 min prevádzky uzavrite prísun vzduchu na minimum.

K správnej prevádzke resp. prevádzkovej teplote doporučujeme používať magnetický teplomer, ktorý umiestnite na plášť telesa (v rohu dverí alebo na hornú dosku), ale určite nie na dymovinu – tam je teplota pri prevádzke oveľa nižšia.

Obnovenie ohňa po dlhotrvajúcom alebo nočnom horení

- Otvorte dvierka a prehrabte uhlíky smerom k prednej časti kachlí. Na uhlíky pridajte trochu suchých, naštiepaných polienok a zavrite dvierka.

- Nastavte prívod vzduchu naplno (posunutím smerom doľava), v nasledujúcich niekoľkých minútach by mali polienka začať horieť.

- Až sa drevo poriadne rozhorí, nastavte prívod vzduchu podľa potreby.

- Pri častom využívaní pomalého a dlhotrvajúceho horenia, občas nechajte kachle horieť naplno pod dohľadom niekoľko hodin pre odstránenie usadenín v kachliach, komíne a na skle.

UPOZORNENIE: Táto metóda však nenahrádza bežné čistenie komína.

- Aby ste dosiahli maximálneho horenia, nastavte prívod vzduchu naplno (posunutím smerom doprava). Nepoužívajte toto nastavenie v inom prípade, ako pri zapaľovaní a rozkurovaní kachlí.

DAJTE SI POZOR, ABY STE KACHLE NEPREKUROVALI: Pokusy o dosiahnutie vyššieho tepelného výkonu a presiahnutie limitov, na ktoré bolo zariadenie navrhnuté, môžu spôsobiť trvalé škody komína alebo kachlí.

UPOZORNENIE: Žiadne zmeny zariadenia nie sú povolené. Akékoľvek zásahy môžu viesť ku strate záruky a môžu byť nebezpečné.

Prehriatie kachlí

Prehriatie kachlí a prekročenie bežných tepelných limitov môže byť spôsobené horením s otvorenými dvierkami alebo poškodeným tesnením dvierok, ktoré potom umožňujú nadbytočné prúdenie vzduchu do vnútra kachlí; ďalej spaľovaním príliš vysušeného dreva alebo papierových odpadkov; pre príliš dlhú dobu horenia s úplne otvoreným prívodom vzduchu.

K správnej prevádzke resp. prevádzkovej teplote doporučujeme používať magnetický teplomer, ktorý umiestnite na plášť telesa (na hornú dosku), ale určite nie na dymovinu – tam je teplota pri prevádzke oveľa nižšia.

Viac dreva, viac tepla

Skúsenosti Vám budú najlepším pomocníkom pre správne nastavenie, ktorého výsledkom bude efektívne horenie. Nezabudnite, že nastavenie prívodu vzduchu je závislé na okolnostiach, ako je typ dreva, vonkajšia teplota, veľkosť komína a poveternostné podmienky. S praxou budete získavať odborné skúsenosti v obsluhe zariadenia a dosiahnete výkon, pre ktorý bolo zariadenie navrhnuté.

Správny ťah kachlí

- Ťah je sila, ktorá poháňa vzduch zo zariadenia hore do komína. Sila ťahu je závislá na dĺžke komína, geografických podmienkach, blízkych prekážkach a na ďalších faktoroch.

- Príliš silné prúdenie vzduchu môže spôsobiť nadmerné teploty v zariadení. To poznáte podľa nekontrolovateľného horenia a rozpaľovaní niektorých častí kachlí do červena.

- Nedostatočné prúdenie vzduchu môže naopak spôsobovať dymenie do miestnosti a zanášanie komína. Nedostatočný ťah poznáte podľa presakovania dymu do miestnosti skrz zariadenie alebo komínovou vložkou.

- Na správnu prevádzku telesa je potrebné, aby komínový ťah mal optimálne  9-15 Pa (maximálne 22 Pa). K optimálnym parametrom Vám môže pomôcť prípadne i komínový regulátor. Pri vysokom ťahu doporučujeme do dymovodu štandardne montovať komínovú klapku, ktorou doladíte reguláciu samotného telesa. Pri nízkom ťahu inštalovať komínovú odsávaciu hlavicu, prípadne zvýšiť dĺžku komínového telesa – poraďte sa s odbornou kominárskou firmou.

Vyberanie popola

Akonáhle bude vrstva popola vo vnútri kachlí vysoká 6 – 8 cm, oheň dohorí a popol vychladne, je vhodný čas na jeho odstránenie. Popol však neodstraňujte všetok, nechajte na dne aspoň vrstvu 2 cm pre lepšie udržiavanie teploty kachlí počas horenia.

Popol vyberte priamo do vhodnej nehorľavej nádoby.

Likvidácia popola

Popol by mal byť umiestnený do plechovej nádoby s tesne priliehajúcim vekom. Pred úplnou likvidáciou, umiestnite uzavretú nádobu s popolom na nehorľavý povrch alebo na zem, najlepšie ďalej od horľavých materiálov. Ak sa rozhodnete popol zahrabať do pôdy alebo inak rozptýliť, nechajte ho v nádobe poriadne vychladnúť. Do tejto nádoby na popol už žiadný iný odpad nepridávajte!

Údržba

- Spaľujte iba suché a odležané drevo. Čím hutnejšie a ťažšie suché drevo, tým vyššia tepelná hodnota. To je dôvod, prečo je uprednostňované tvrdé drevo. Zelené alebo mokré drevo môže spôsobiť prudké hromadenie kreosotu. Ak z nejakého dôvodu potrebujete páliť mokré alebo neodležané drevo, dohliadnite, aby bol prívod vzduchu do kachlí dostatočný, aby ste dosiahli silného horenia a aby sa mohol komín dostatočne zohriať. Nepokúšajte sa páliť mokré drevo cez noc. Vlhkosť vo výstupe kachlí môže stúpnuť až o 25% a zvyšuje sa tým riziko hromadenia kreosotových usadenín.

- Ak sa u kachlí začne znečišťovať sklo následkom pomalého horenia alebo nedostatku dreva, môže byť po vychladnutí kachlí vyčistené vlhkou handričkou (papierom) a trochou popola. Nepoužívajte abrazívne a chemické čističe. Nedoporučujeme používať čističe skiel. Ak je pre Vás nevyhnutné použíť čistič skla, dbajte na to, aby ste pri čistení nenamočili tesnenie skla ani dverí. Neumývajte sklo, keď je horúce. Nikdy znečistenie skla neodstraňujte škriabaním. Typ a množstvo usadenín na skle sú dobrými ukazovateľmi stavu komínovej rúry a usadenin v komíne. Svetlohnedé prašné usadeniny, ktoré sa dajú ľahko zotrieť, sú obvykle známkou dobrého horenia suchého a uležaného dreva, teda komín a rúra by mali byť relativne čisté. Naopak čierne a mastné usadeniny, ktoré idú obtiažne odstrániť, sú výsledkom horenia mokrého alebo zeleného dreva alebo príliš pomalého horenia s nedostatkom vzduchu. Tieto ťažké usadeniny sa pomerne rýchlo hromadia v komíne.

- Počas niekoľkých prvých zakúrení sa na povrchu skla môže objaviť biely film – jedná sa o súčasť vytvrdzovacieho procesu. Sklo by malo byť čistené, nakoľko sa môže film zapiecť a jeho následné odstránenie bude veľmi ťažké. Používajte neabrazívne (prípravky, ktoré by nepoškriabali sklokeramickú dosku) čističe a nikdy nečistite horúce sklo. Dá sa čistiť aj vlhkou hadričlou a troškou popola.

UPOZORNENIE: Pri vykonávaní údržby alebo výmene častí používajte iba materiály dodávané výrobcom.

Neskladujte drevo na kúrenie v okolí zariadenia alebo v priestore pre nakladanie paliva alebo vyberanie popola. Udržiavajte okolie kachlí čisté a bez horľavých materiálov, nábytku, novín a pod.

- Zaveďte si pravidelné postupy obsluhy zariadenia. Denne kontrolujte hromadenie kreosotu, pokiaľ nezískate predstavu, ako často bude nutné čistenie.

- Berte na vedomie, že čím je teplejší oheň, tým menej nánosu vzniká. Potreba častejšieho čistenia (každý týždeň) bude teda najskôr počas lepšieho počasia, než pri chladnom počasí, keď kachle horia na vyšší stupeň (v takom prípade stačí čistenie každý mesiac).

- Poučte všetkých členov rodiny o bezpečnej obsluhe zariadenia. Zdôraznite časť o komínových požiaroch a dôležitosti následnosti krokov uvedených v kapitole „Pri požiari komína“.

Pravidelná kontrola:

Kontrolujte nasledujúce časti kvôli poškodeniam, ako sú praskliny, nadmerná korózia, spálené časti a nadmerné krútenie.

Týždenne:

- SKLO DVIEROK – Nezatvárajte dvierka sprudka, ani na ne iným spôsobom nevyvíjajte nátlak. Pri ich zatváraní sa uistite, že žiadne poleno nevyčnieva z kachlí a nebude tlačiť na sklo. Pokiaľ je sklo prasknuté alebo rozbité, musí byť pred ďalším kúrením vymenené. Výmena skla môže byť vykonaná zo strany Vášho dodávateľa. Môže byť použité iba keramické sklo. Nezamieňajte s iným typom.

Pre vybratie rozbitého skla najskôr vyberte tesnenie dvierok a potom uvoľnite skrutky, ktoré zaisťujú drážku pre tesnenie / držiak skla. Vyberte všetky časti skla. Buďte opatrní, sú ostré. Pripevnite nové sklo aj s tesnením. Upevnite držiak skla aj drážku na tesnenie a pripevnite nové tesnenie dvierok (ak je to nutné).

UPOZORNENIE: Neuťahujte skrutky príliš tesne, buďte opatrní.

- ŠAMOTOVÉ TEHLY - skontrolujte či nie sú popraskané, rozdrobené, príliš slabé (menej ako 1 cm). Zlé vymeňte.

- TESNENIE DVIEROK – skontrolujte, či nie je odlepené, poškodené, vytrhnuté alebo príliš tvrdé (môže sa stať pri používaní čističov skla) Také tesnenie vymeňte.

Tesnenie používané REGENCY ( stredne husté tesnenie zo skleného vlákna) vyžaduje pre utesnenie iba malý tlak, čo predlžuje jeho životnosť. Je dôležité, aby tesnenie bolo udržiavané v dobrom stave, pravidelne kontrolované a v prípade potreby vymenené. V takom prípade nasledujte inštrukcie obsiahnuté v montážnej sade, dodávané Vašim dodávateľom.

Mesačne:

DRŽIAKY ŠAMOTOVÝCH TEHÁL a DEFLEKTOR (horné žiaruvzdorné tehličky)

Vymeňte, pokiaľ majú diely trvalú deformáciu väčšiu alebo majú praskliny. Používajte iba originálne náhradné diely.

Chýbajúce alebo poškodené diely vymeňte.

Pokiaľ je súčasťou Vašich kachlí tiež ventilátor, čistite jeho sacie otvory minimálne 2x do roka. Pri väčšej prašnosti aj častejšie.

Pri čistení komína (odporúčané 6x za rok, 1x ročne kontrola odbornou firmou):

Dymovod by mal byť odpojený od spotrebiča, aby sa riadne vyčistil a skontroloval. Pokiaľ to nie je možné, pristúpte k odstráneniu druhej komory a vyčistite dymovod do vykurovacej komory spotrebiča. Nezabudnite si zavrieť dvere spotrebiča!

Vybratie dielov z ohniska

Žiaruvzdorné tehly sa môžu vyberať kvôli čisteniu a kontrole spotrebiča.

NEPOUŽÍVAJTE KACHLE S VYBRATÝMI DIELMI.

Dbajte tiež na každoročnú kontrolu a čistenie komína, dymovín aj samotného telesa. Pri telese sa rozumie kontrola šamotových tehál, vnútorného plášťa deflektoru v hornej časti telesa a jej vyčistenia. V prípade zistenia nejakých nedostatkov či nejasností sa obráťte na Vášho predajcu či distributora

Poznámky:

Pokiaľ sa u Vás objaví nejaká z vyššie uvedených škôd, prosím, kontaktujte svojho dodávateľa. Prevádzka zariadenia s rozbitými alebo chýbajúcimi časťami môžu spôsobiť poškodenie iných častí a stratu záruky.

Pri reklamácii poškodenia telesa budeme vyžadovať reviznu správu o kontrole a stave spalinových ciest za posledný rok prevádzky a protokol o meraní komínového ťahu.

Záruka na kachle sú 2 roky!!

Kachle F180  sa nedajú priamo pripojiť na externý prívod vzduchu!

Upozornenie: Výrobca si vyhradzuje právo v priebehu výroby na prípadné zmeny na skvalitnenie výrobku ako v konštrukcii, tak aj v zmene materiálu (napr. vnútorné diely – náhrada žiaruvzdorných tehličiek za liatinové komponenty…) bez predošlého upozornenia.

Súpis náhradných dielov:

REKLAMÁCIA:

Všetky záručné reklamácie musia byť podané zákazníkom predajcovi alebo dovozcovi vrátane kópie predajného dokladu, spoločne s revíznou správou o kontrole a stave spalinových ciest za posledné 3 roky prevádzky a protokol o meraní komínového ťahu. Všetky žiadosti musia byť úplné a musia obsahovať všetky podrobnosti, ako požaduje FPI

Tieto náležitosti sú:

- Predajný doklad

- Štítok krbových kachlí s výrobnym číslom

- Fotografie podľa inštrukcií

- Komínová revízia (každoročná, predchádzajúci rok)

- Výpočet spalinovej cesty

Neúplné žiadosti môžu byť zamietnuté.

V záručnej dobe je poskytnutá náhradná jednotka iba raz. Jednotka musí byť nainštalovaná podľa všetkých pokynov výrobcu a musia byť dodržané všetky miestne normy.

Inštalačný technik je povinný zaistiť, aby jednotka v dobe inštalácie fungovala tak, ako bola navrhnutá.

Kupujúci je zoodpovedný za ročnú údržbu jednotky, ako je uvedené v uživateľskej príručke. Ako je uvedené vyššie, záruka môže byť zrušená z dôvodu problémov spôsobených nedostatočnou údržbou.

Opravy / náhradne diely zakúpené spotrebiteľom od spoločnosti FPI po vypršaní pôvodneho krytia na jednotke budú mať 90 dennú záruku, platí iba na účtenku. Akákoľvek položka, ktorá sa ukáže ako poškodená, bude podľa nášho uváženia opravená alebo vymenená. Súčasťou záruk nie sú montážne a diagnostické práce, tieto sú spoplatnené.

Vylúčenie:

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na hrdzu alebo koróziu akéhokoľvek druhu z dôvodu: nedostatočnej údržby alebo nesprávneho použitia ventilácie, nedostatočného zásobovania spaľovacím vzduchom alebo vystavenia korozívnym chemikáliam (tj. chlóru, soli, vzduchu atď.).

Táto obmedzená záruka sa rovnako nevzťahuje na: farby, tehličky (zadné, bočné alebo spodné), tesnenie dverí, tesnenie skla (alebo akékoľvek iné dodatočné tesnenia namontované vo výrobe), vermikulitové podlahové tehly a zostavy dymovodu.

Poruchy, poškodenia alebo problémy s výkonom v dôsledku podmienok prostredia, umiestnenia, chemických poškodení, chybná inštalácia, inštalácia nekvalifikovaným inštalatérom, nesprávne súčasti komína (iné veľkosti alebo typ uzáveru), chybná obsluha, použitie nesprávnych palív (ako je chemicky ošetrené drevo, stavebné rezivo alebo zbytky, odrezky, ošetrené alebo namorené rezivo, kov alebo fólie, plasty, odpadky, rozpúšťadlá, lepenka, uhlie alebo uhoľné výrobky, výrobky na bázi oleja, voskované kartóny, lisované prefabrikované guľatiny, sušené drevo), nedostatočná pravidelná údržba, problémy spojené s počasím - hurikány, tornáda, zemetrasenia, povodne, blesky, terorizmus atď, ktoré vedú k poruche zariadenia.

Obmedzená záruka.

Spoločnosť FPI nemá žiadnu povinnosť vylepšovať alebo upravovať akúkoľvek jednotku, ktorá už raz bola vyrobená (tzn. Ako sa produkty vyvíjajú, upgrade nebude vykonaný na postavených zariadeniach).

Táto záruka nezahŕňa cestovné náklady predajcu na diagnostické alebo servisné práce. Všetky ceny práce platené autorizovaným predajcom sú za predom stanovené sadzby. Predajci môžu majiteľovi domu účtovať náklady za cestu a ďalší čas nad rámec ich záruky.

Na akúkoľvek jednotku vykazujúcu známky zanedbania alebo nesprávneho použitia sa nebudú vzťahovať podmienky tejto záručnej politiky a môže to viesť ku zrušeniu platnosti záruky. Patria sem jednotky s hrdzavým alebo skorodovaným ohniskom. Jednotky, ktoré vykazujú známky prevádzky, keď sú poškodené, alebo s problémami, o ktorých kupujúci vie a spôsobujú ďalšie škody, spôsobí neplatnosť tejto záruky.

Jednotky, kde je sériové číslo zmenené, odstránené alebo nečitateľňé, ruší sa platnosť tejto záruky.

Menší pohyb, roztiahnutie a zmrštenie ocele je normálne a nevzťahuje sa na ne záruka.

Spoločnosť FPI nie je zodpovedná za odstránenie alebo výmenu obkladov, výmeny akéhokoľvek obloženia, obstavieb atď alebo dokončenia za účelom opravy alebo výmeny.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie prepravovaného tovaru alebo dielov.

Výrobky vyrobené alebo poskytované inými výrobcami a používané v spojení so zariadením FPI bez predchádzajúceho povolenia od FPI môže túto záruku zrušiť.

Dovozca, distribútor a servis pre ČR a SR:

DRAGON JH s.r.o., Jarošovská 840, CZ-37701 Jindřichův Hradec

IČ: 46683631

www.krbova-kamna.cz